충북대학교 일반대학원 산업인공지능학과 ¦ 어프렌티스 프로젝트 (5주차 과제) 발표자: 진찬언 (학번: 2026254019) ¦ 총 발표 시간: 2분 30초 (150초 엄수)

ETTh1 변압기 유온 예측 모델 비교 및 구조적 성능 개선

― 순수 슬라이드별 구두 발표 대본 (총 5개 슬라이드 / 2분 30초 완벽 매칭) ―

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

SLIDE 1 ¦ 연구 개요 및 시계열 예측 과제 정의 [배분 시간: 25초 (00:00 ~ 00:25)]

▶ 발표 액션 가이드: [화면 시작] 첫 번째 슬라이드를 띄우고 정면을 응시하며 차분하고 명확하게 시작

안녕하십니까. 충북대학교 일반대학원 산업인공지능학과 어프렌티스 프로젝트 과제 발표자 진찬언입니다. [pause]

본 연구에서는 전력 변압기의 7개 다변량 센서 데이터를 기반으로 변압기 절연유 온도(OT)를 예측하는 시계열 모델 비교 및 구조적 성능 개선을 수행했습니다. [pause]

ETTh1 데이터셋의 17,420개 실측 레코드를 시간 순서에 따라 학습 60%, 검증 20%, 테스트 20%로 엄격히 분할하여 미래 정보 누수를 원천 차단했습니다.
발표는 기본 모델 비교, 아키텍처 개선, Ablation Study, 최종 성능 평가의 4단계 순서로 보고드리겠습니다.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

SLIDE 2 ¦ 동일 조건의 3개 기본 모델 비교 및 베이스라인 선정 [배분 시간: 30초 (00:25 ~ 00:55)]

▶ 발표 액션 가이드: [슬라이드 전환] 화면 우측 클릭 / 레이저 포인터로 검증 세트 비교 표의 'LSTM' 행을 지목

먼저 2단계, 동일 조건의 3개 기본 모델 비교입니다. [pause]

RTX 5070 GPU 환경에서 은닉 차원 64, 2계층, 동일 하이퍼파라미터 조건으로 Vanilla RNN, LSTM, GRU를 학습시켰습니다. [pause]

검증 세트 평가 결과, Vanilla RNN은 기울기 소실로 인해 검증 MSE 0.6001의 한계를 보인 반면,
게이트 구조와 Cell State를 통해 장기 의존성을 효과적으로 보존한 LSTM이 검증 MSE 0.5209로 가장 우수한 성능을 달성했습니다. [레이저로 LSTM 지목]

이에 따라 후속 구조 개선을 진행할 최적의 기본 베이스라인인 '모델 x'로 LSTM을 최종 선정했습니다.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

SLIDE 3 ¦ 모델 x(기본 LSTM)에서 모델 y(개선 LSTM)로의 구조 고도화 개선 [배분 시간: 30초 (00:55 ~ 01:25)]

▶ 발표 액션 가이드: [슬라이드 전환] 화면 우측 클릭 / 3대 핵심 개선 카드와 하단 모델 y 수식을 순차적으로 지목

3단계는 선정된 모델 x를 고도화한 개선 모델, '모델 y'의 아키텍처 설계입니다. [pause]

저희는 공학적 인과관계에 기반하여 3대 핵심 업그레이드를 적용했습니다. [pause]

첫째, 다변량 전력 부하의 복합 상호작용을 포착하기 위해 은닉 차원을 64에서 128로 2배 확장하고 Layer Normalization을 적용했습니다.
둘째, 비선형 매핑 능력을 강화하기 위해 GELU 활성화 함수 기반의 심층 비선형 예측 헤드를 구축했습니다.
셋째, 가장 중요한 핵심으로, 절연유의 물리적 열용량 관성을 반영하여 절대온도를 직접 맞추는 대신 직전 유온에 변화량을 더하는 Residual Delta 잔차 예측 메커니즘을 도입했습니다.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

SLIDE 4 ¦ 제안 개선 모델(모델 y)의 구성 요소별 Ablation Study [배분 시간: 30초 (01:25 ~ 01:55)]

▶ 발표 액션 가이드: [슬라이드 전환] 화면 우측 클릭 / 가운데 주황색 막대(w/o Residual Delta)와 34% 폭증 수치를 지목

4단계는 강의 교안 47페이지의 원칙에 따라 수행한 Ablation Study 결과입니다. [pause]

각 모듈을 의도적으로 제거하며 오차 변동을 측정한 결과, 결정적인 인과관계가 증명되었습니다. [pause]

특히 가운데 주황색 막대를 보시면, Residual Delta 모듈을 제거하고 직접 예측으로 전환했을 때 Test MSE가 0.4002에서 0.5362로 무려 34.0%나 폭증했습니다. [레이저로 주황색 막대 지목]

이는 잔차 스킵 연결이 시계열의 누적 드리프트를 억제하고 예측 안정성을 보장하는 데 결정적인 역할을 수행했음을 실측 데이터로 명확히 입증한 결과입니다.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

SLIDE 5 ¦ 최종 모델 성능 비교 (모델 x vs 모델 y) 및 결론 [배분 시간: 35초 (01:55 ~ 02:30)]

▶ 발표 액션 가이드: [슬라이드 전환] 화면 우측 클릭 / 250시간 예측 궤적 차트의 고온 피크 구간을 레이저로 원형 트레이스

마지막 5단계, 미학습 Test 데이터셋 3,484건에 대한 최종 모델 성능 비교입니다. [pause]

개선된 모델 y는 기존 기본 모델 x 대비 MSE 9.2% 감소, MAE 6.7% 감소, RMSE 4.7% 감소를 달성하며 모든 지표에서 우수성을 입증했습니다. [pause]

우측의 250시간 예측 궤적 그래프를 보시면, 모델 y의 하늘색 실선이 급격한 유온 변곡점과 고온 피크 구간에서 실제값인 흰색 실선을 가장 정확하게 추종하고 있습니다. [레이저로 피크 궤적 지목]

결론적으로, 데이터 기반의 체계적인 베이스라인 선정과 물리적 특성을 반영한 3대 구조 개선이 실제 산업 시계열 예측 정확도 향상으로 직결됨을 확인했습니다. [pause]

이상으로 발표를 마치겠습니다. 경청해 주셔서 대단히 감사합니다.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·