자율주행 엣지케이스 대응을 위한 원격운영(ToD) 및 V2N 솔루션의 산업적 적용 방안 분석

산업인공지능학과 석사과정

학번: 202625401

이름: 진찬언

1. 서론: 연구 배경 및 목적

자율주행 시스템은 통제된 환경 내에서 높은 신뢰성을 보이나, 폭우·폭설·강한 역광·비정형 공사 구간 및 수신호 교통 통제 등 운행설계영역(Operational Design Domain, ODD)을 벗어난 예외적 상황(Edge-case)에서는 인지 및 제어 성능이 급격히 저하되는 한계를 지닌다. 이러한 상황에서 차량이 스스로 안전 정지(Safe stop) 상태에 돌입했을 때, 이를 신속하게 복구하고 운행 연속성을 확보하기 위한 핵심 개입 기술이 원격운전(Tele-Operated Driving, ToD) 및 원격 지원(Remote Assistance) 솔루션이다 [1, 2, 3].

국제자동차기술자협회(SAE) 기준에 따르면, Level 4는 '조건부 완전 자율주행'이 아니라 정해진 ODD 내에서 인간의 상시 개입 없이 주행이 가능한 '고도 자율주행'을 의미한다. 이에 따라 ToD는 Level 4 시스템을 대체하는 기술이 아니라, 예외 상황에 대한 처리 역량을 강화하고 시스템의 신뢰성을 보장하기 위한 필수적인 보조 안전 계층(Safety Layer)으로 해석하는 것이 타당하다 [4].

본고에서 고찰하는 ToD 및 V2N(Vehicle-to-Network) 솔루션의 적용 범위는 다음과 같이 분류된다.

- 직접 원격운전(Direct Teleoperation): 차량이 ODD 이탈 상황에 직면했을 때, 원격 관제 센터의 오퍼레이터가 차량의 조향 및 가감속 제어에 직접 개입하는 기술.

- 간접 원격지원(Indirect Teleoperation / Remote Assistance): 차량의 자율주행 제어 루프를 유지한 상태에서, 관제사가 회피 경로 및 새로운 목표점 등의 상위 제약 조건만 지시하여 차량 스스로 장애물을 극복하게 하는 기술.

- 기반 인프라 솔루션: 상기 기술을 구현하기 위한 필수 인프라로서 저지연 영상 전송, 이기종 네트워크 결합(Network Bonding), 모바일 엣지 컴퓨팅(MEC), 보안 및 인증 모듈, 관제용 HMI(Human-Machine Interface) 시스템 [5].

2. 본론 I: 원격운영 시스템의 효용성 및 도입 촉진 요인

2.1. 산업적 효용성 및 적용 범위

ToD 기반 솔루션의 산업적 부가가치는 단순한 '차량 하드웨어 보급'이 아니라 운행 안정성 확보, 인적 자원의 효율적 배치, 그리고 예외 상황의 신속한 복구 비용 절감에서 창출된다. 실증적 수요는 변수가 많은 일반 공도(Public road)보다는 항만, 광산, 물류센터, 공장 부지 등 환경적 통제가 용이한 구역(Confined area)을 중심으로 우선 형성되고 있다. 독일 연방정부의 자율주행 전략 문서 역시 항만, 물류 허브 및 산업 단지 내 자율주행과 원격 지원 시스템의 결합을 초기 핵심 활용 사례로 명시한 바 있다 [6].

해당 산업의 시장성을 세분화하면 다음과 같다.

- TAM (Total Addressable Market): 자율주행 원격운영, 관제 소프트웨어, 통신 네트워크 최적화, 보안 모듈, 관제 플랫폼을 포괄하는 전체 생태계.

- SAM (Serviceable Available Market): 항만·광산·물류 및 특정 셔틀 노선 등 B2B 통제 구역 내 적용 가능한 원격운영 인프라.

- SOM (Serviceable Obtainable Market): 단기적으로 진입 가능한 특수 목적 항만 및 물류센터 운영사, 저속 배달 로봇 관제 사업자.

글로벌 텔레오퍼레이션 시장은 2025년 약 8.9억 달러에서 2032년 40.2억 달러 규모로 급격히 성장할 것으로 전망된다 [7]. 자율주행 차량에 특화된 원격 지원 시장은 이보다 좁은 하위 세그먼트로서 초기에는 B2B 형태의 대규모 인프라 구축 프로젝트 위주로 전개되며, 기술적 성숙에 따라 클라우드 기반의 서비스형 플랫폼(PaaS/SaaS)으로 전환될 가능성이 높다 [8].

2.2. 도입 촉진 및 수요 견인 요인

- 예외 상황(Edge-case) 대응의 한계 극복: 자율주행 알고리즘의 고도화에도 불구하고 인지적 롱테일(Long-tail) 리스크는 지속해서 발생한다. 차량 제어 시 100~200ms 수준의 미세한 통신 지연조차 반응 시간 지연, 안전거리 유지 실패, 오퍼레이터의 주관적 조종 체감 악화 등 치명적 결과를 초래할 수 있으므로 이를 극복하기 위한 원격 제어 인프라 수요가 증가하고 있다 [3].

- 규제 및 제도적 장치의 고도화: 각국 규제 기관은 완전 무인화의 위험성을 인지하고 원격 관제 및 기술적 감독 체계를 엄격히 요구하고 있다. 캘리포니아 차량등록국(DMV)은 원격 운영 인력의 자격, 훈련 및 허가 체계 강화를 규정화하였으며 [9, 10], 독일 또한 Level 4 상용화 조건으로 기술감독자(Technical Supervisor)의 개입 및 시스템 운영 승인 절차를 법제화하였다 [6, 11].

- 운영 효율화 및 인적 리스크 저감: 항만, 광산 등은 고위험 작업 환경으로 인한 노동력 부족 현상을 겪고 있다. 통제 구역 내 원격운영 솔루션 도입은 24시간 무중단 가동, 작업자 사고 리스크 원천 차단, 인력 재배치 등을 통해 명확한 투자 대비 효용(ROI)을 실현한다 [6, 8].

- 차세대 통신 및 엣지 인프라의 융합: 5G 이동통신은 ToD의 뼈대 역할을 수행하나, 단일 상용망만으로는 초고신뢰·초저지연 통신(URLLC)을 상시 보장하기 어렵다. 이에 따라 멀티-SIM 기반의 네트워크 본딩, 엣지 컴퓨팅 기반 데이터 처리, 지연 보상형 예측 디스플레이 등의 이종 융합 기술이 필수적으로 도입되고 있다 [1, 2, 3].

3. 본론 II: 선행 상용화 분야 및 잠재적 확장 영역

3.1. 초기 상용화 및 실증 적용 분야

- 통제 구역(Confined Area) 기반 B2B 특수 목적 차량: 항만 야드 트랙터, 광산 덤프트럭, 대형 물류센터 내 지게차 등은 공도 주행 대비 법적 제약이 낮고 작업 환경이 정형화되어 있어 기술 수용성이 가장 높다 [5, 6].

- 네트워크 최적화 및 강건성(Robustness) 향상 솔루션: 이기종 센서 데이터의 실시간 융합, 동적 대역폭 할당 및 패킷 우선순위 제어 알고리즘은 즉각적인 부가가치를 지닌다. 특히 이상적인 통신 환경을 가정하기보다는 지연, 패킷 손실, 빈번한 핸드오버 상황에서의 시스템 강건성을 유지하는 것이 상업적 경쟁력의 핵심이다 [1, 2, 3].

- 저속 모빌리티 및 무인 로봇 관제: 저속 셔틀 및 배달 로봇은 직접적인 운전 제어권 이전보다는 '1대 다수(1:N)' 모니터링 체계를 바탕으로 한 예외 상황 개입이 경제적이다. 이는 인적 운전의 완전한 기술적 대체가 아닌 운영의 영속성을 담보하는 '예외 처리(Exception Handling)' 메커니즘으로 기능한다.

3.2. 잠재적 확장 영역 및 기술적 과제

- 간접 원격지원(Remote Assistance) 플랫폼의 표준화: 조종사가 직접 조향하는 방식(Direct)은 막대한 통신 대역폭과 고도의 지연 민감성을 수반한다. 반면, 차량의 로컬 센서를 활용하여 상위 수준의 경로점만 할당하는 간접 방식은 네트워크 부하를 경감하고 확장성이 우수하여 향후 산업계의 지배적 표준으로 자리 잡을 유력한 기술이다 [12].

- QoS(Quality of Service) 기반 동적 자원 할당 플랫폼: 평시 운영 비용 절감을 위해 일반 네트워크를 활용하되, 위급 상황 진입 시 즉각적으로 고품질의 네트워크 슬라이싱(Network Slicing) 및 우선순위를 동적 할당하는 네트워크 브로커리지 자동화 기술에 대한 수요가 급증할 것이다 [1, 2, 7].

- 인지공학적 오퍼레이터 교육 및 인증 체계: 화면을 통한 2차원적 거리감 인지와 네트워크 지연 환경에서의 예측 제어는 일반적인 운전과 본질적으로 다른 인지공학적 역량을 요구한다. 따라서 원격 관제에 특화된 시뮬레이터 훈련 및 표준화된 자격 인증 제도의 확립이 선행되어야 한다 [3, 7].

- 보안 체계 및 페일세이프(Failsafe) 아키텍처: 차량 제어 권한이 외부 퍼블릭 네트워크를 경유하므로, PKI(공개키 기반 구조), TLS(전송 계층 보안), HSM(하드웨어 보안 모듈) 등 무결성을 보장하기 위한 암호화 기술과 네트워크 침입 탐지 시스템의 탑재는 상용화를 위한 필수 불가결한 전제 조건이다 [1, 9].

4. 결론 및 시사점

자율주행 원격운영 시장을 조망함에 있어 가장 핵심적인 논제는 "ToD 기술이 Level 4/5 완전 자율주행의 궁극적 지향점을 대체하는 것이 아니라, 현존하는 기술적 공백을 메우는 필수적인 보완재"라는 점이다. 현재 글로벌 모빌리티 산업은 기술적 완결성에만 의존하는 모델에서 탈피하여, 자율주행 시스템과 인간 관제사의 개입이 유기적으로 결합된 '혼합형(Hybrid) 운영 아키텍처'로 수렴하고 있다 [9].

이에 따라 관련 산업계는 규제적 불확실성이 크고 막대한 자본이 요구되는 공도용 여객 로보택시(Robo-taxi) 부문에 집중하기보다는, 통제된 B2B 산업 현장(항만, 광산 등)에서 우선적으로 실증적 투자 자본 수익률(ROI)을 검증하는 데 주력해야 한다. 이후 기술적 검증을 바탕으로 저속 셔틀, 배달 로봇을 거쳐 최종적으로 여객형 MaaS(Mobility as a Service)로 서비스 영역을 점진적으로 확장하는 전략이 타당하다 [6, 8].

결론적으로 ToD 및 V2N 인프라 솔루션은 상용화 초기 단계에 직면한 자율주행 산업이 실제적 부가가치를 창출하기 위한 핵심 연결고리이다. 본 시장의 효용은 완전 무인 시대의 이상적 실현에 있다기보다, 통제 구역 내 운영 고도화와 ODD 외 상황에 대응하기 위한 '예외 처리 비용의 획기적 절감과 운영 연속성 보장'이라는 현실적 과제 해결에 있다 [7, 9].

참고문헌 (References)

- University of Luxembourg. (n.d.). ToD.pdf. https://orbilu.uni.lu/bitstream/10993/66232/1/ToD.pdf

- Minnesota Transportation Research. (2024). Remote driving of autonomous vehicles: Are we there yet. https://mntransportationresearch.org/2024/12/19/remote-driving-of-autonomous-vehicles-are-we-there-yet/

- ScienceDirect. (2024). Article PII S2590198224001386. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590198224001386

- The Moonlight. (n.d.). End-to-end autonomous driving through V2X cooperation. https://www.themoonlight.io/ko/review/end-to-end-autonomous-driving-through-v2x-cooperation

- MarketResearch.com. (n.d.). Autonomous Port Operations Forecasts Global. https://www.marketresearch.com/Stratistics-Market-Research-Consulting-v4058/Autonomous-Port-Operations-Forecasts-Global-44528889/

- BMV (Germany). (n.d.). Strategy for autonomous driving. https://www.bmv.de/SharedDocs/EN/publications/strategy-for-autonomous-driving.pdf?_blob=publicationFile

- Persistence Market Research. (n.d.). Teleoperations market. https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/teleoperations-market.asp

- Goldman Sachs. (n.d.). Autonomous vehicle market forecast to grow ridesharing presence. https://www.goldmansachs.com/insights/articles/autonomous-vehicle-market-forecast-to-grow-ridesharing-presence

- California DMV. (n.d.). New autonomous vehicle regulations strengthen oversight and enforcement, authorize trucks and transit. https://www.dmv.ca.gov/portal/news-and-media/new-autonomous-vehicle-regulations-strengthen-oversight-and-enforcement-authorize-trucks-and-transit/

- TruckNews. (n.d.). California sets rules for testing deployment of autonomous trucks. https://www.trucknews.com/transportation/california-sets-rules-for-testing-deployment-of-autonomous-trucks/1003214208/

- Taylor Wessing. (2026). Legal frameworks for autonomous driving and teledriving. https://www.taylorwessing.com/zh-hant/insights-and-events/insights/2026/02/legal-frameworks-for-autonomous-driving-and-teledriving

- AutoCrypt. (n.d.). Teleoperation control driving assistance. https://www.autocrypt.io/teleoperation-control-driving-assistance/