[현장 발표 큐시트] 제조 설비 고장 예측 머신러닝 5단계 실증

• 과목: 어프렌티스 프로젝트 1 (채민선 교수님)   |   • 발표자: 석사과정 진찬언 (에코프로HN)   |   • 발표 제한시간: 5분 이내 (목표: 3분 50초)

1. 5분 발표 타임라인 배분표 (3분 50초 완벽 통제)

| 슬라이드 | 핵심 주제 | 시간 배분 | 누적 시간 | 발표 핵심 및 교수님 질문 방어 포인트 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1번 표지 | 연구 개요 및 5단계 완수 | 약 30초 | 0:00 ~ 0:30 | 공작기계 센서 실측 데이터 기반 5대 핵심 절차 완수 소개 |
| 2번 슬라이드 | 1단계: 데이터셋 & 문제정의 | 약 40초 | 0:30 ~ 1:10 | 3.4% 희소 불균형, 센서 스케일 편차, 물리 파생 특성 3종 |
| 3번 슬라이드 | 2단계: 데이터 분할 비교 | 약 45초 | 1:10 ~ 1:55 | 2분할(정보누수/급락) vs 3분할(6:2:2 층화/86.8% 실전 성능) |
| 4번 슬라이드 | 4단계: 스케일링 & 누수방지 | 약 45초 | 1:55 ~ 2:40 | 로버스트 스케일러(이상치 방어) + Train fit 단방향 변환 원칙 |
| 5번 슬라이드 | 3단계: 하이퍼파라미터 튜닝 | 약 40초 | 2:40 ~ 3:20 | 트리 깊이 10 규제 + 임계값 0.35 -> 재현율 50%에서 86.8%로 급증 |
| 6번 슬라이드 | 5단계: 최종평가 & 총괄결론 | 약 40초 | 3:20 ~ 4:00 | 시험셋 1회 블라인드 검증, 고장 68건 중 59건 적중, 5대 미션 완료 |

[슬라이드 1] 표지: 제조 설비 고장 예측 머신러닝 실증 (약 30초 소요 ¦ 0:00 ~ 0:30) • 핵심 포인트: 프로젝트 목적, 5대 머신러닝 절차 실증, 발표 흐름 안내 🎙 [실제 발표 대본] (차분하고 또박또박한 어조로) "안녕하세요. 어프렌티스 프로젝트 1 발표를 맡은 진찬언입니다. 저는 이번 과제에서 실제 공작기계 센서 데이터를 바탕으로, 수업 시간에 배운 머신러닝 5대 핵심 절차를 직접 구현하고 검증했습니다. 발표는 데이터 정의부터 검증셋 분리의 필요성, 스케일링에서의 데이터 누수 방지, 하이퍼파라미터 튜닝 효과, 그리고 최종 시험 평가까지 순서대로 말씀드리겠습니다." 👉 현장 행동 지침: 청중과 눈을 맞추며 또박또박 인사 후, 하단 4대 배지(분할, 스케일러, 누수차단, 블라인드 검증)를 가볍게 언급하며 슬라이드를 넘깁니다.

[슬라이드 2] 1단계: 데이터셋 획득 및 문제 정의 (약 40초 소요 ¦ 0:30 ~ 1:10) • 핵심 포인트: 1만 건 로그, 3.4% 희소 불균형, 센서 단위 편차, 물리 파생 특성 3종(온도차/동력/공구부하) 🎙 [실제 발표 대본] (차분하고 또박또박한 어조로) "첫 번째로 데이터와 예측 문제입니다. 사용한 데이터는 공작기계 센서 로그 1만 건이며, 가공 중 고장 여부를 사전에 감지하는 이진 분류 과제입니다. 왼쪽 차트를 보시면 고장률이 3.4%에 불과한 희소 불균형 데이터이고, 회전수와 토크, 온도 등 센서별 수치 범위 편차가 매우 큽니다. 이러한 한계를 극복하기 위해 설비 방열과 동력, 공구 피로를 반영한 물리 파생 특성 3가지를 추가하여 고장 판별력을 확보했습니다." 👉 현장 행동 지침: 왼쪽 도넛 차트(3.4% 고장률)와 수평 막대(회전수 2,886 vs 토크 76)를 지목하며 센서 스케일 차이가 큼을 시각적으로 짚어줍니다.

[슬라이드 3] 2단계: 데이터 분할 및 비교 실험 (검증셋 유무) (약 45초 소요 ¦ 1:10 ~ 1:55) • 핵심 포인트: 교수님 핵심 질문: 검증 데이터 유무에 따른 차이 입증, 2분할(정보누수/급락) vs 3분할(6:2:2 층화/86.8% 안정) 🎙 [실제 발표 대본] (차분하고 또박또박한 어조로) "두 번째로 데이터 분할과 검증셋의 필요성입니다. 왼쪽 그래프를 보시면 검증셋 없이 학습과 시험을 8대 2로 나누면, 시험 데이터를 보면서 모델을 고치게 되어 시험 점수는 높게 나와도 실전에서 성능이 급락합니다. 반면 학습 60, 검증 20, 시험 20으로 3단계 층화 분할을 하면, 검증셋으로만 파라미터를 튜닝하고 시험셋은 온전히 보존할 수 있어 정직한 실전 성능을 측정할 수 있었습니다." 👉 현장 행동 지침: 왼쪽 막대 그래프의 붉은색 '실전 급락 위험' 배지와 녹색 '정직한 성능 86.8% 유지' 배지를 명확히 대비하여 강조합니다.

[슬라이드 4] 4단계: 데이터 스케일링 비교 및 데이터 누수 방지 (약 45초 소요 ¦ 1:55 ~ 2:40) • 핵심 포인트: 스케일러 3종 비교(이상치 왜곡 92% vs 8%), 로버스트 선정, Train fit 단방향 변환 원칙 🎙 [실제 발표 대본] (차분하고 또박또박한 어조로) "네 번째로 데이터 스케일링과 누수 방지입니다. 왼쪽 차트처럼 모터 기동 시 발생하는 토크 이상치 때문에, MinMax나 Standard는 데이터 왜곡이 심합니다. 따라서 중앙값과 사분위수를 쓰는 로버스트 스케일러를 채택했습니다. 또한 스케일러 기준값은 오직 학습 데이터 60%에서만 계산하고, 검증과 시험 세트에는 변환만 적용하여 미래 정보가 학습에 유출되는 데이터 누수를 완전히 막았습니다." 👉 현장 행동 지침: 왼쪽 파이프라인 도식의 'Train fit ➔ Valid/Test transform ONLY' 화살표를 손으로 짚으며 교수님 강조 원칙을 지켰음을 어필합니다.

[슬라이드 5] 3단계: 하이퍼파라미터 조정 및 과적합 제어 (약 40초 소요 ¦ 2:40 ~ 3:20) • 핵심 포인트: 교수님 핵심 질문: 조정이 왜 필요한가? 트리 깊이 10 규제 + 임계값 0.35 하향 -> 재현율 50%에서 86.8% (+36.8%p) 🎙 [실제 발표 대본] (차분하고 또박또박한 어조로) "세 번째로 하이퍼파라미터 튜닝입니다. 랜덤 포레스트 모델에서 트리 깊이와 분류 임계값을 검증셋 기준으로 튜닝했습니다. 깊이 제한이 없으면 학습 데이터는 100% 다 맞히지만 정작 희소 고장 재현율은 50%에 그칩니다. 왼쪽 차트처럼 트리 깊이를 10으로 규제해 과적합을 잡고, 결정 임계값을 0.35로 조정한 결과, 고장 재현율이 50%에서 86.8%로 36.8%p 대폭 향상되었습니다." 👉 현장 행동 지침: 차트 상단의 붉은색 '+36.8%p ↑' 캡슐 배지를 강하게 가리키며, 불균형 데이터에서 임계값 조정의 강력한 효과를 수치로 각인시킵니다.

[슬라이드 6] 5단계: 최종 성능 평가 및 결론 (약 40초 소요 ¦ 3:20 ~ 4:00) • 핵심 포인트: 시험셋 2,000건 블라인드 1회 검증 실측치, 혼동행렬(59/68 적중), 5대 미션 완수 🎙 [실제 발표 대본] (차분하고 또박또박한 어조로) "마지막 5단계 최종 평가와 결론입니다. 모든 튜닝을 마친 뒤, 밀봉해 두었던 2천 건의 시험 데이터를 단 한 번 평가했습니다. 왼쪽 혼동 행렬을 보시면 실제 고장 68건 중 59건을 성공적으로 검출하여 재현율 86.8%, F1 점수 0.868, ROC-AUC 0.986을 기록했습니다. 이로써 검증셋 분리, 스케일링 누수 방지, 파라미터 튜닝이라는 머신러닝 5대 핵심 절차를 성공적으로 완수했습니다. 경청해 주셔서 감사합니다." 👉 현장 행동 지침: 우측 상단 2단 KPI 대시보드(정확도 99.1%, 재현율 86.8%, F1 0.868, AUC 0.986)를 차례로 짚은 뒤 정중하게 목례합니다.

📊 발표 현장 핵심 실측 수치 암기 카드 (Numbers At A Glance)

| 데이터 총 규모 10,000건 | 고장 건수 / 비율 339건 (3.39%) | 결측치 현황 0건 (완전성 확보) | 데이터 분할 비율 학습 60 : 검증 20 : 시험 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 최종 정확도 99.10% | 최종 정밀도 86.76% | 최종 재현율 86.76% | 최종 F1-Score 0.8676 |
| 최종 ROC-AUC 0.9859 | 최적 임계값 0.35 (기본 0.50) | 재현율 개선폭 50.0% -> 86.8% (+36.8%p) | 시험셋 고장 검출 68건 중 59건 적중 |

3. 질의응답(Q&A) 완벽 방어 치트시트 (나에게 들어올 예상 질문 4선)

교수님 또는 동료 질문 시: 먼저 '10초 핵심 요약'으로 결론을 제시하고, '30초 상세 논리'로 쐐기를 박습니다.

Q1. 고장률이 3.4%밖에 안 되는데, SMOTE 같은 오버샘플링을 쓰지 않고 임계값(0.35) 조정을 택한 이유는? 👉 10초 핵심 요약: 공작기계 센서의 물리 법칙을 훼손하지 않고, 제조 현장의 미감지 비용을 최소화하기 위해서입니다. • 상세 설명: 공작기계 센서는 온도, 토크, 회전수가 맞물리는 물리적 연속성을 가집니다. SMOTE로 가상 데이터를 합성하면 '회전수는 0인데 토크가 최대'와 같은 비물리적 노이즈가 유입될 위험이 있습니다. 따라서 원천 데이터의 물리적 정합성을 100% 보존하면서, 현장에서 치명적인 고장 미감지를 방지하기 위해 검증셋 기준으로 결정 임계값을 0.35로 낮추어 재현율 86.8%를 확보했습니다.

Q2. 랜덤 포레스트 트리 깊이를 10으로 제한한 객관적 기준은 무엇인가요? 👉 10초 핵심 요약: 검증 세트의 F1 점수와 과적합 격차를 모니터링하여 최적의 일반화 균형점을 찾았습니다. • 상세 설명: 트리 깊이 제한이 없을 때는 학습 정확도 100% 대비 과적합 격차가 38%에 달해 노이즈까지 외우는 문제가 있었습니다. 깊이를 4, 6, 8, 10으로 탐색한 결과, 깊이 10에서 학습과 검증 세트 간 성능 격차가 9.3%로 안정화되면서도 복잡한 물리 결합 특성을 충분히 학습할 수 있는 최적의 균형점으로 확인되어 선정했습니다.

Q3. StandardScaler 대신 RobustScaler를 선정한 물리적 이유는 무엇인가요? 👉 10초 핵심 요약: 모터 급기동 시 발생하는 일시적 토크 스파이크(이상치)에 전체 스케일 기준이 왜곡되는 것을 막기 위함입니다. • 상세 설명: 공작기계 모터는 시동 시 일시적으로 토크가 최대 76.6Nm까지 튀는 이상치가 존재합니다. StandardScaler는 평균과 표준편차를 쓰기 때문에 극단 이상치 하나에 전체 스케일이 흔들립니다. 반면 RobustScaler는 중앙값과 IQR(사분위범위)을 기준으로 하므로, 이상치 노이즈를 완벽히 방어하고 정상 50% 영역의 신호 해상도를 온전히 보존할 수 있습니다.

Q4. 데이터 누수(Data Leakage)를 코드로 어떻게 방지했는지 구체적으로 설명해주세요. 👉 10초 핵심 요약: 스케일러의 fit은 오직 Train(60%)에서만 수행하고, Valid와 Test에는 transform만 적용했습니다. • 상세 설명: 전체 데이터에 fit_transform을 먼저 적용하고 분할하면 미래 시험 데이터의 평균과 중앙값이 학습에 섞여 들어가는 전형적인 데이터 누수가 발생합니다. 이를 막기 위해 데이터를 먼저 3단계로 엄격히 분할한 뒤, 오직 학습 데이터로만 스케일러 기준값을 산출하고 검증과 시험 세트에는 그 기준값을 변환만 적용하여 실전 격리 원칙을 완벽히 준수했습니다.

4. 9월 16일 동료 리뷰어 등록용 핵심 질문 3선 (변별력 확보)

채민선 교수님 지침: '최소 3개 이상의 질문 의무 등록', '질문 수준에 따라 본인이 돋보일 수 있다.'
아래 3개 질문을 동료 학생의 발표 게시물에 남기시면 변별력을 확실하게 인정받으실 수 있습니다.

질문 1 [데이터 누수 검증 / 가장 치명적인 질문]
"발표 잘 들었습니다. 데이터 전처리하실 때 스케일러를 전체 데이터에 먼저 적용하고 나누셨는지, 아니면 학습 데이터로만 기준값(fit)을 산출하고 검증과 시험 데이터에는 변환(transform)만 적용하셨는지 궁금합니다."
👉 질문 의도: 머신러닝 실무에서 가장 흔하게 범하는 데이터 누수(Data Leakage)를 제대로 알고 방어했는지 짚어내는 수준 높은 질문입니다.

──────────────────────────────────────────────────────────────────

질문 2 [검증셋 유무 비교 / 2단계 과제 핵심 연계]
"2단계 미션에서 검증 데이터가 없을 때와 있을 때의 차이를 분석하셨는데, 검증 데이터가 없을 때는 모델 하이퍼파라미터를 어떤 기준으로 조정하셨고, 그로 인해 시험 데이터에 어떤 오버피팅 현상이 나타났는지 궁금합니다."
👉 질문 의도: 검증 데이터의 존재 목적(오버피팅 방지 및 객관적 일반화 평가)을 명확히 이해하고 있는지 확인하는 질문입니다.

──────────────────────────────────────────────────────────────────

질문 3 [불균형 데이터 분할 / 제조 도메인 연계]
"제조 데이터 특성상 불량 데이터가 매우 희소했을 텐데, 데이터를 학습과 시험으로 나누실 때 일반 무작위 분할을 하셨는지, 아니면 불량 비율을 세 세트에 균등하게 맞춰주는 층화 분할(Stratified Split)을 적용하셨는지 궁금합니다."
👉 질문 의도: 불균형 제조 데이터셋에서 단순 무작위 분할 시 발생하는 타깃 누락 문제를 층화 분할로 해결했는지 묻는 질문입니다.

──────────────────────────────────────────────────────────────────

✅ 발표 직전 1분 최종 점검 체크리스트

□ 발표 제한 시간은 5분 엄수이며, 준비된 대본은 3분 50초 템포로 여유 있게 마무리됩니다.

□ 말이 빨라지지 않도록 호흡을 가다듬고, 슬라이드 간 전환 시 1초간 침묵(Pause)을 유지합니다.

□ 차트의 수치(99.1%, 86.8%, 0.868, 0.986)를 언급할 때 손으로 해당 배지를 정확히 짚어줍니다.

□ 질문을 받으면 당황하지 않고 '좋은 질문 감사드립니다'로 시작해 10초 요약 답변을 먼저 말합니다.