제조 가공 설비 고장 예측 프로젝트 — 5분 발표 구두 대본

발표자: 진찬언 (에코프로에이치엔) | 소속: 충북대 대학원 산업인공지능학과 | 지도교수: 채민선 교수님

[Slide 1] 표지 및 연구 배경 (약 25초) "안녕하세요. 어프렌티스 프로젝트 발표를 맡은 진찬언입니다. 저는 실제 공작기계 센서 로그 데이터를 바탕으로, 수업에서 다룬 머신러닝 5대 핵심 절차를 현장 관점에서 직접 구현하고 실증했습니다. 특히 검증셋 분리의 필요성, 스케일링에서의 데이터 누수 방지, 그리고 하이퍼파라미터 튜닝 효과를 중심으로 말씀드리겠습니다."

[Slide 2] 1단계. 데이터셋 획득 및 문제 정의 (약 35초) "첫 번째로 데이터와 예측 문제입니다. 사용한 데이터는 케글 공작기계 센서 로그 1만 건이며, 가공 중 설비 고장을 사전에 감지하는 이진 분류 과제입니다. 보시듯 고장률이 3.4%에 불과한 극심한 불균형 데이터이고 센서별 단위 편차도 큽니다. 이를 해결하고자 설비 방열, 동력 부하, 공구 피로를 반영한 물리 파생 변수 3가지를 추가해 고장 판별력을 확보했습니다."

[Slide 3] 2단계. 데이터 분할 및 비교 실험 (약 35초) "두 번째로 데이터 분할과 검증셋의 필요성입니다. 검증셋 없이 8대 2로 나누면 시험셋을 보면서 모델을 고치게 되어, 시험 점수는 높아도 실전 성능이 급락하는 과적합이 발생합니다. 반면 학습 60, 검증 20, 시험 20으로 3단계 층화 분할을 적용하면, 검증셋으로만 튜닝하고 시험셋은 온전히 밀봉할 수 있어 정직하고 신뢰할 수 있는 성능 측정이 가능했습니다."

[Slide 4] 4단계. 데이터 스케일링 비교 및 누수 방지 (약 35초) "네 번째로 데이터 스케일링과 누수 방지입니다. 모터가 급기동할 때 토크가 76Nm까지 튀는 이상치가 발생해 MinMax나 Standard는 정상 구간 분포가 왜곡되었습니다. 이에 중앙값과 사분위수를 쓰는 로버스트 스케일러를 채택했습니다. 또한 기준값은 오직 학습 데이터 60%에서만 산출하고 검증과 시험에는 변환만 적용하여 미래 정보 유출을 원천 차단했습니다."

[Slide 5] 3단계. 하이퍼파라미터 조정 및 과적합 제어 (약 35초) "세 번째로 하이퍼파라미터 튜닝과 과적합 제어입니다. 랜덤 포레스트 모델에서 깊이 제한이 없으면 학습 정확도는 100%지만 희소 고장 재현율은 50%에 그칩니다. 이에 트리 깊이를 10으로 제한해 과적합을 잡고, 결정 임계값을 0.35로 최적화했습니다. 그 결과 고장 재현율이 50%에서 86.8%로 36.8%p 대폭 향상되었습니다."

[Slide 6] 5단계. 최종 성능 평가 및 결론 (약 35초) "마지막 5단계 최종 평가와 결론입니다. 모든 튜닝을 끝낸 뒤 밀봉해 두었던 2천 건의 시험 데이터로 딱 한 번 최종 평가를 진행했습니다. 실제 고장 68건 중 59건을 정확히 검출하여 재현율 86.8%, F1 점수 0.855, ROC-AUC 0.986을 달성했습니다. 이로써 검증셋 분리부터 누수 방지, 최적 튜닝까지 머신러닝 5대 실증 미션을 성공적으로 완수했습니다. 경청해 주셔서 감사합니다."